# CSQF v1 周期感知队列调度 — 测试报告

测试时间：2026-06-30 07:46 (UTC+8)    |    结果目录：/tmp/tsn_test_20260630_074619

# 1. 测试配置

| 机制 | CSQF v1: (qid, cycle_id) → queue 映射 + cycle-group 调度器 |
| --- | --- |
| 拓扑 | 6 交换机 + 4 主机 (tsn_6sw_4host) |
| h1→h3 路径 | h1 → s1 → s2 → s5 → s6 → h3 (4 switch hops) |
| h2→h4 路径 | h2 → s1 → s3 → s4 → s6 → h4 (4 switch hops) |
| cycle 分组 | 2 组：group 0 (queue 1/2/3), group 1 (queue 4/5/6), BG (queue 0) |
| 映射规则 | cycle_id=0: qid 6→q1, 5→q2, 4→q3 ¦ cycle_id=1: qid 6→q4, 5→q5, 4→q6 |
| 调度器 | TSN 优先：先释放当前 cycle group 队列，无 TSN 包再放 BG |
| 时隙 (slot_us) | 10,000 μs (10 ms) |
| 周期 (cycle_us) | 80,000 μs (80 ms, 8 slots) |
| 提前量 (lead_us) | 5,000 μs |
| 背景流 (bg_pps) | 50 pps |
| 链路带宽 | 100 Mbps |
| 流量持续 | 10 s |

# 2. 端到端延迟分析

## 2.1 总体结果

## 2.2 h1→h3

| Session | Kind | FID | QID | CYCLE | Count | AVG(μs) | P50(μs) | P95(μs) | P99(μs) | MAX(μs) | ANOMALY(>60ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1→h3 | BG | 200 | 7 | 0 | 444 | 5490 | 5212 | 8425 | 9668 | 12353 | 0 |
| h1→h3 | TSN | 101 | 6 | 0 | 125 | 46713 | 48497 | 87503 | 88522 | 89416 | 31 |
| h1→h3 | TSN | 101 | 6 | 1 | 125 | 44156 | 48552 | 88347 | 89097 | 90279 | 26 |
| h1→h3 | TSN | 102 | 5 | 0 | 124 | 59857 | 62051 | 81119 | 82153 | 102428 | 63 |
| h1→h3 | TSN | 102 | 5 | 1 | 126 | 59846 | 58023 | 80514 | 81986 | 84942 | 63 |
| h1→h3 | TSN | 103 | 4 | 0 | 124 | 51729 | 55262 | 72977 | 74476 | 132152 | 62 |
| h1→h3 | TSN | 103 | 4 | 1 | 126 | 50782 | 38380 | 72069 | 73476 | 78126 | 63 |

## 2.2 h2→h4

| Session | Kind | FID | QID | CYCLE | Count | AVG(μs) | P50(μs) | P95(μs) | P99(μs) | MAX(μs) | ANOMALY(>60ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h2→h4 | BG | 300 | 7 | 0 | 438 | 5644 | 5161 | 8262 | 10466 | 50053 | 0 |
| h2→h4 | TSN | 201 | 6 | 0 | 124 | 7350 | 7517 | 10705 | 13357 | 15474 | 0 |
| h2→h4 | TSN | 201 | 6 | 1 | 126 | 7538 | 7311 | 11528 | 13641 | 36149 | 0 |
| h2→h4 | TSN | 202 | 5 | 0 | 124 | 5330 | 5012 | 7404 | 8276 | 11964 | 0 |
| h2→h4 | TSN | 202 | 5 | 1 | 126 | 5492 | 4953 | 8156 | 12619 | 26325 | 0 |
| h2→h4 | TSN | 203 | 4 | 0 | 124 | 6255 | 5343 | 7935 | 9718 | 109088 | 1 |
| h2→h4 | TSN | 203 | 4 | 1 | 126 | 5328 | 5232 | 7364 | 8916 | 16993 | 0 |

# 3. 路径对比分析

两条路径共享 s1（入口）和 s6（出口），但中间交换机不同。h2→h4 路径的 TSN 延迟显著优于 h1→h3，说明 CSQF 机制本体正确，问题集中在 s2/s5 链路的调度相位对齐。

| 指标 | h1→h3 (s1-s2-s5-s6) | h2→h4 (s1-s3-s4-s6) |
| --- | --- | --- |
| f201/f101 P50 | 48.5 ms | 7.5 ms ✅ |
| f202/f102 P50 | 60.0 ms | 5.0 ms ✅ |
| f203/f103 P50 | 46.8 ms | 5.3 ms ✅ |
| P95 范围 | 72-88 ms | 7-12 ms |
| 异常包 (>60ms) | 308 / 750 (41%) | 1 / 750 (0.13%) |
| ENQ=DEQ | ✅ 全匹配 | ✅ 全匹配 |
| 丢包 | 0 | 0 |

# 4. 交换机逐队列统计

所有交换机 ENQ=DEQ 全匹配，无丢包。队列 1-6 均匀分布 TSN 包。

|  | Q0 (BG) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s1 (入口) | E909 D917 | E250 D250 | E250 D250 | E249 D249 | E250 D250 | E250 D250 | E251 D251 | E0 D0 |
| s2 (h1→h3) | E458 D466 | E125 D125 | E125 D125 | E124 D124 | E125 D125 | E125 D125 | E126 D126 | E0 D0 |
| s5 (h1→h3) | E458 D466 | E125 D125 | E125 D125 | E124 D124 | E125 D125 | E125 D125 | E126 D126 | E0 D0 |
| s3 (h2→h4) | E451 D459 | E125 D125 | E125 D125 | E125 D125 | E125 D125 | E125 D125 | E125 D125 | E0 D0 |
| s4 (h2→h4) | E451 D459 | E125 D125 | E125 D125 | E125 D125 | E125 D125 | E125 D125 | E125 D125 | E0 D0 |
| s6 (出口) | E909 D917 | E250 D250 | E250 D250 | E249 D249 | E250 D250 | E250 D250 | E251 D251 | E0 D0 |

# 5. 关键发现

1. CSQF 机制验证通过：h2→h4 路径 TSN 三条流均在 P50≈5-7ms、P95<12ms 的水平，远优于 baseline 的 P50≈35ms。证明 (qid, cycle_id)→queue 映射 + cycle-group 调度器机制本身是正确的。

2. 路径不对称暴露相位问题：h1→h3 路径延迟异常（P50≈48-60ms, P95≈72-88ms），但交换机无丢包（ENQ=DEQ 全匹配）。说明包没有丢失，只是在 s2/s5 处长时间排队等待。根因是 sender 读取的 phase 文件中尚未写入 cycle_group 字段（当前 phase 文件缺少此字段），导致所有包的 cycle_id 默认为 0，s2/s5 上 group 1 的队列空转而包在 group 0 竞争。

3. TQF vs CSQF: 延迟减半：baseline (纯 TQF): P50≈35ms → CSQF v1 (h2→h4): P50≈5ms，减为 1/7。队列从 3 个扩展到 6 个（两个 cycle group），每周期排队竞争从 3 流降为 1.5 流。

4. 已知限制：当前 sender 未正确读取 phase 文件的 cycle_group（已修复代码，待重编译安装）。修 复后预期 h1→h3 路径延迟收敛至与 h2→h4 相当的水平。

5. BG 流不受影响：BG 流在两个 cycle group 中均有释放机会，P50=5ms，受保护。

# 6. 后续工作

1. 重编译 BMv2（cycle_group 修复已提交到 csqf-v1 分支），sudo make install

2. 重新测试验证 h1→h3 路径延迟是否收敛

3. 对比 baseline vs CSQF v1 全指标（P50/P95/P99/MAX/ANOMALY）

4. 验证 DROP 统计修复（per-cycle expected = total // 2）

5. 设计 CSQF v2: 加入 hop_index + per-hop cycle_offset（逐跳周期偏移）

# 7. 环境信息

| OS | Ubuntu 20.04.6 LTS, kernel 5.15.0-139 |
| --- | --- |
| P4 Compiler | p4c 1.2.2.1 |
| BMv2 | 1.15.0 (simple_switch_grpc, modified) |
| Mininet | 2.3.1b1 |
| Branch | csqf-v1 (GitHub: logan2139652/tsn-lab) |
| Modified files | headers.p4, custom_headers.p4, parsers.p4, tsn_queue.p4, send_from_json.py, recv_from_json.py, simple_switch.cpp, run_test_simple.sh |