# CSQF v2 Slot Stack 确定性调度 — 最终测试报告

测试时间：2026-07-02    |    分支：csqf-v1 (含 v2 slot stack)    |    BE fallback 已移除

# 1. 测试配置

| 机制 | CSQF v2: slot_stack + hop_index 指针式逐跳调度 |
| --- | --- |
| 拓扑 | 6 交换机 + 4 主机 (tsn_6sw_4host) |
| h1→h3 | h1 → s1 → s2 → s5 → s6 → h3 (4 switch hops) |
| h2→h4 | h2 → s1 → s3 → s4 → s6 → h4 (4 switch hops) |
| TSN header | fid, hop_index, path_len, slot0-3, flags |
| 调度机制 | 交换机读 slot_stack[hop_index] → 本地 slot→queue 映射 → priority |
| hop_index 更新 | 每跳 ingress 后 hop_index++（P4 advance_hop_index action） |
| 队列映射 | slot 0/3/6→queue1, slot 1/4→queue2, slot 2/5→queue3, slot 7→queue0(BG) |
| GCL (统一) | [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 0] — 所有交换机相同 |
| 调度策略 | TSN slot 只放对应 TSN queue（无 BE fallback），BE slot 放 queue 0 |
| 时隙 (slot_us) | 10,000 μs (10 ms) |
| 周期 (cycle_us) | 80,000 μs (80 ms, 8 slots) |
| 提前量 (lead_us) | 5,000 μs |
| 背景流 (bg_pps) | 50 pps (泊松分布) |
| 流量持续 | 10 s |
| 异常阈值 | 60,000 μs (60 ms) |
| APP_HDR | 5 字段: magic, fid, kind, seq, send_ns |

# 2. 端到端延迟分析

| Session | Kind | FID | Count | AVG(μs) | P50(μs) | P95(μs) | P99(μs) | MAX(μs) | Anomaly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1→h3 | BG | 200 | 433 | 43372 | 45643 | 75519 | 80365 | 111283 | 123 |
| h1→h3 | TSN | 101 | 250 | 36796 | 36592 | 39724 | 40415 | 68573 | 1 |
| h1→h3 | TSN | 102 | 250 | 36612 | 36182 | 37803 | 42301 | 97240 | 1 |
| h1→h3 | TSN | 103 | 250 | 36723 | 36322 | 37902 | 41460 | 88012 | 1 |
| h2→h4 | BG | 300 | 468 | 40656 | 38670 | 75337 | 79190 | 99325 | 105 |
| h2→h4 | TSN | 201 | 250 | 36823 | 36583 | 39627 | 41378 | 56067 | 0 |
| h2→h4 | TSN | 202 | 250 | 36427 | 36216 | 37672 | 39585 | 61838 | 1 |
| h2→h4 | TSN | 203 | 250 | 36780 | 36326 | 37874 | 39986 | 75687 | 3 |

# 3. Slot Stack 统计

每条 TSN flow 按 slot_stack 分组，观察不同调度计划的延迟表现：

| Session | FID | Slot Stack | Count | Anomaly |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h1→h3 | 101 | [0,1,2,3] | 125 | 1 |
| h1→h3 | 101 | [4,5,6,7] | 125 | 0 |
| h1→h3 | 102 | [1,2,3,4] | 125 | 0 |
| h1→h3 | 102 | [5,6,7,0] | 125 | 1 |
| h1→h3 | 103 | [2,3,4,5] | 125 | 0 |
| h1→h3 | 103 | [6,7,0,1] | 125 | 1 |
| h2→h4 | 201 | [0,1,2,3] | 125 | 0 |
| h2→h4 | 201 | [4,5,6,7] | 125 | 0 |
| h2→h4 | 202 | [1,2,3,4] | 125 | 1 |
| h2→h4 | 202 | [5,6,7,0] | 125 | 0 |
| h2→h4 | 203 | [2,3,4,5] | 125 | 1 |
| h2→h4 | 203 | [6,7,0,1] | 125 | 2 |

# 4. 异常包分析

## 4.1 异常包总览

| 路径 | 类型 | 总数 | 异常数 | 异常率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h1→h3 | TSN | 750 | 3 | 0.40% |
| h1→h3 | BG | 433 | 123 | 28.4% |
| h2→h4 | TSN | 750 | 4 | 0.53% |
| h2→h4 | BG | 468 | 105 | 22.4% |

## 4.2 Slot Stack 与异常的关系

按 slot_stack 是否包含 slot 7（BE slot）分组统计 TSN 异常：

| Slot Stack 类型 | 总包数 | 异常数 | 异常率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含 slot 7 ([4,5,6,7]/[5,6,7,0]/[6,7,0,1]) | 750 | 3 | 0.40% | 某跳进入 queue 0 与 BG 竞争 |
| 不含 slot 7 ([0,1,2,3]/[1,2,3,4]/[2,3,4,5]) | 750 | 4 | 0.53% | 纯 TSN slot，不经过 BE queue |
| 合计 | 1500 | 7 | 0.47% |  |

## 4.3 异常根因分析

1. TSN 异常率极低（0.47%），7/1500 包。其中含 slot 7 的 stack 异常率 0.40%，不含 slot 7 的 0.53%，两者接近。说明 slot 7 不是异常的主要诱因。

2. 异常集中在特定 cycle（如 cycle~12、cycle~61），而非均匀分布。这是 BMv2 用户态软件调度抖动的典型特征：某个 cycle 线程被 OS 抢占，导致该轮包集体多等一个 80ms 周期。

3. 所有 TSN 异常包 hop_index=4，证实 4 跳交换机全部正确处理，异常发生在传输/排队阶段而非 P4 解析阶段。

4. BG 异常率 22-28% 是预期行为：BG 只能在 slot 7 出队（每周期 1 次），50 pps 泊松到达与 80ms 间隔不匹配，大量包排队等待超过 60ms。

# 5. 交换机调度统计

| 交换机 | ENQUEUE | DEQUEUE | 路径归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| s1 (入口) | 2401 | 2401 | h1+h2 入口 |
| s2 (h1→h3) | 1183 | 1183 | h1→h3 路径 |
| s3 (h2→h4) | 1218 | 1218 | h2→h4 路径 |
| s4 (h2→h4) | 1218 | 1218 | h2→h4 路径 |
| s5 (h1→h3) | 1183 | 1183 | h1→h3 路径 |
| s6 (出口) | 2401 | 2401 | h3+h4 出口 |

ENQUEUE = DEQUEUE 全匹配，零丢包。CSQF_ENQUEUE / CSQF_DEQUEUE 日志格式统一。

# 6. 关键发现

1. CSQF v2 slot stack 机制完整验证通过：slot_stack + hop_index 指针机制完整工作：发送端生成逐跳 schedule，P4 按 hop_index 选择 target_slot，交换机本地映射 slot→queue，每跳 hop_index++。接收端 hop_index=4 证实 4 跳全部处理。两条路径 TSN P50 均稳定在 36-37ms，P95 稳定在 37-40ms。

2. TSN 延迟确定性优异：TSN P50 = 36-37ms，P95 = 37-40ms，P95-P50 抖动仅 1-3ms。异常率 0.47%（7/1500），远优于 CSQF v1 的 41%。零丢包。

3. BE fallback 移除后 TSN/BG 延迟分离：移除 BE fallback 后，TSN 不再被 BG 干扰：TSN P50≈36ms（确定性），BG P50≈40-45ms（不确定性）。BG 异常率 22-28% 是预期行为，证明 TSN 被优先保障。

4. slot 7 不是异常主因：含 slot 7 的 stack 异常率 0.40%，不含 slot 7 的 0.53%，两者接近。异常的根因是 BMv2 软件调度抖动（集中在特定 cycle），而非 slot 7 的 BE queue 竞争。

5. 跨周期 schedule 正确表达：slot_stack [5,6,7,0] 和 [6,7,0,1] 正确表达了跨周期调度（slot 7 → next cycle slot 0）。P4 的 advance_hop_index action 在每跳正确递增 hop_index，接收端全部为 hop_index=4。

6. 两条路径性能均衡：h1→h3 和 h2→h4 的 TSN P50/P95 几乎一致（36-37ms / 37-40ms），消除了 v1 中 h1→h3 远差于 h2→h4 的路径不对称问题。

# 7. Baseline vs CSQF v2 对比

| 指标 | Baseline (TQF) | CSQF v1 (qid+cycle) | CSQF v2 (slot stack) |
| --- | --- | --- | --- |
| TSN P50 | ~35 ms | 5-48 ms (不均衡) | 36-37 ms ✅ |
| TSN P95 | ~37 ms | 37-88 ms | 37-40 ms ✅ |
| TSN P95-P50 抖动 | ~2 ms | 2-40 ms | 1-3 ms ✅ |
| TSN 异常率 (>60ms) | ~0.5% | 0.5-41% | 0.47% ✅ |
| TSN 丢包 | 0 | 0 | 0 |
| 路径均衡性 | 均衡 | h1→h3 远差于 h2→h4 | 两条路径一致 ✅ |
| 调度机制 | qid→queue + GCL | qid+cycle_id→queue | slot_stack→queue + GCL |
| 包头表达力 | qid (单跳) | qid + cycle_id (单跳) | slot0-3 (逐跳 schedule) ✅ |
| 跨周期支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (slot 7→next cycle) ✅ |
| hop_index 验证 | N/A | N/A | hop_index=4 ✅ |
| BG 延迟 | ~45 ms | ~5 ms (fallback 过多) | ~43 ms (受控) ✅ |

# 8. 环境信息

| OS | Ubuntu 20.04.6 LTS, kernel 5.15.0-139 |
| --- | --- |
| P4 Compiler | p4c 1.2.2.1 |
| BMv2 | 1.15.0 (simple_switch_grpc, modified) |
| Mininet | 2.3.1b1 |
| Git Branch | csqf-v1 (GitHub: logan2139652/tsn-lab) |
| Modified files | headers.p4, custom_headers.p4, parsers.p4, tsn_queue.p4, tsn_basic.p4, send_from_json.py, recv_from_json.py, simple_switch.cpp, run_test_simple.sh, slot_stack_summary.py, tsn_6sw_4host.json |